«Автотестер МИКАС 5.4»

#### Инструкция по эксплуатации

1.Общие сведения

Настоящее руководство предназначено для пользователей скан-тестера «Автотестер МИКАС 5.4» (далее – тестер), позволяющего выполнять диагностику систем управления двигателями с впрыском бензина с контроллером: «МИКАС 5.4», а также их модификациями для автомобилей марки «ГАЗ», «УАЗ».

Руководство необходимо применять совместно со специальным руководством по диагностике и техническому обслуживанию системы управления соответствующим двигателем с впрыском топлива и укомплектованных соответствующим типом контроллера.

Связь тестера с контроллером выполняется через диагностический разъем по однопроводной двунаправленной K-линии связи, выполненной в стандарте ISO 9141.	Обращаем внимание на то, что тестер не является независимым измерительным прибором, а только позволяет просматривать содержимое доступной информации контроллера и управлять разрешенными контроллером исполнительными устройствами.

Тестер не фиксирует неисправности двигателя, систем его питания и управления, которые не определяет контроллер. Для диагностики сложных неисправностей необходима дополнительная аппаратура.

Тем не менее, с помощью тестера можно выполнить достаточно глубокий параметрический анализ, который при определенном навыке работы позволит отделить неисправности электронных компонентов от неисправности механических конструкций и систем двигателя.

В связи с развитием программного обеспечения тестера, а также с появлением новых модификаций контроллеров, отдельные части руководства могут не полностью соответствовать реально выполняемым функциям прибора.

2.Технические данные и устройство.

Основные тактико-технические параметры тестера:

- Число режимов диагностики							6

- Тип индикатора			         символьный, жидкокристаллический

- Число отображаемых символов					      16х2

- Интервал выборки данных в режимах наблюдения, с		  0.2-0.5

Управление тестером осуществляется с помощью функциональных клавиш:

- при нахождении в главном меню, вывод на экран информации о разработчиках

- отказ от выполнения команды, возврат в предыдущий пункт меню.

- вверх по меню, увеличение значения.

- вниз по меню, уменьшение значения.

- изменения отображаемого параметра.

- изменения отображаемого параметра.

– ввод, активизация выбранной команды, подтверждение команды.

Звуковой индикатор (пищалка) сопровождает нажатия клавиш.

Особенности эксплуатации:

Во избежание вероятного выхода из строя тестера не рекомендуется его эксплуатация в бортовых условиях при жестком креплении к кузову автомобиля.

Во избежание резкого изменения режима работы двигателя, по причине нарушения нормального выполнения рабочей программы контроллера, запрещается производить коррекцию параметров системы или режимов работы исполнительных механизмов при скорости автомобиля свыше 60 км/ч. Операции коррекции параметров системы или режимов рекомендуется выполнять на холостом ходу.

Во избежание вероятного выхода из строя тестируемого контроллера не подключать диагностический кабель при включенном зажигании.

Во избежание короткого замыкания бортсети автомобиля на массу необходимо обеспечить прокладку провода электропитания и связи тестера в стороне от вращающихся и горячих деталей двигателя, а также предохранить его от возможного повреждения при закрытии капота или двери автомобиля.

3.Общий порядок работы.

Управление тестером производится с помощью меню режимов.

Выбор режима осуществляется клавишами /, вход в выбранный режим – клавишей, выход из режима – клавиша.

Меню тестера имеет следующий вид:

| Режим | ### Подрежим | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Идентификаторы | Программа | Просмотр идентификационных данных блока |
|  | Блок управления |  |
|  | Калибровки |  |
|  | Автомобиль |  |
| Параметры |  | Просмотр параметров работы двигателя |
| Управление | Вентилятор охлаждения | Управление исполнительными механизмами |
|  | Бензонасос |  |
|  | Лампа неисправности |  |
|  | Кондиционер |  |
|  | Форсунка 1 |  |
|  | Форсунка 2 |  |
|  | Форсунка 3 |  |
|  | Форсунка 4 |  |
|  | Форсунка 5 |  |
|  | Форсунка 6 |  |
|  | Форсунка 7 |  |
|  | Форсунка 8 |  |
|  | L-регулятор |  |
|  | Регулятор детонации |  |
|  | УОЗ |  |
|  | Уставка положения РДВ |  |
|  | Табличная уставка оборотов ХХ |  |
|  | Степень рециркуляции ОГ |  |
|  | Степень продувки адсорбера |  |
|  | Поправка УОЗ |  |
|  | Коэф. корр. СО (смещ) |  |
|  | Коэф. корр. СО (коэф) |  |
| Ошибки | Просмотр | Чтение и сброс ошибок |
|  | Сброс ошибок |  |
| Комплектация |  | Просмотр комплектации автомобиля |
| Каналы АЦП |  | Просмотр каналов АЦП |

Общий порядок работы с тестером следующий:

- Подключить тестер к диагностическому разъему.

- Включить зажигание автомобиля.

- Тестер выведет информацию о приборе.

- Выбрать требуемый режим диагностики клавишами /  и нажать.

- Выбрать требуемый подрежим клавишами /  и нажать. Для возврата к главному меню нажать. Для обозначения подрежима используется символ «>>».

В случае получения сообщений «Нет связи» или «Нет ответа», проверить, что зажигание автомобиля включено. Выключить и через 15-20 секунд повторно включить зажигание. Если связи с контроллером по-прежнему нет, необходимо проверить:

- Совместимость типа контроллера, установленного на автомобиле с поддерживаемыми тестером.

- Надежность подключения диагностического кабеля и качество контактов.

- Наличие обрыва, короткого замыкания на массу или бортовую сеть в диагностической цепи.

- Надежность подключения контроллера к массе двигателя.

После завершения работы с тестером выключить зажигание и отсоединить диагностический кабель.

4.Идентификация системы

Идентификация системы производится в режиме «Идентификаторы».

Режим позволяет просмотреть следующие параметры в следующих подрежимах:

- Программа

- Тип блока управления («Тип блока упр.»)

- Имя программы

- Таблица ссылок

- Версия монитора

- Блок управления

- Модификация

- Серийный номер

- Дата изготовления («Дата изготовлен.»)

- Калибровки

- Тип блока управления («Тип блока упр.»)

- Таблица ссылок

- Калибровка

- Дата

- Двигатель

- Автомобиль

- Двигатель

- Кузов

- Дата изготовления («Дата изготовлен.»)

5.Параметры работы двигателя

Просмотр параметров работы двигателя осуществляется в режиме «Параметры».

Режим позволяет просмотреть следующие параметры работы двигателя:

- Температуру охлаждающей жидкости («Темп.ОЖ»).

- Температуру охлаждающей жидкости на момент пуска («Темп.ОЖ(п)»).

- Температуру воздуха («Темп.Возд.»)

- Время работы системы («Вр.Р.Сист.»)

- Время останова двигателя («Вр.Ост.Дв.»)

- Время вращения двигателя («Вр.Вр.Дв.»)

- Суммарные обороты за время пуска («Сум.Об.П.»)

- Положение дроссельной заслонки («Пол.Др.З.»)

- Уставка положения РДВ («Уст.Пол.РДВ»)

- Текущее положение РДВ («Положен.РДВ»)

- Смещение характеристики моментного мотора («См.Хар.Мом.М»)

- Скорость автомобиля («Скорость»)

- Положение режимной точки («Пол.Реж.Т.»)

- Время пуска («Вр.Пуска»)

- Напряжение бортовой сети автомобиля («Напряжен.»)

- Частоту вращения коленвала («Обороты»)

- Степень продувки адсорбера («Ст.Пр.Адс.»)

- Степень рециркуляции ОГ («Ст.Рец.ОГ»)

- Состав смеси («Сост.Смеси»)

- Коэффициент коррекции топливоподачи 1 канала («КК Топл-П1»)

- Коэффициент коррекции топливоподачи 2 канала («КК Топл-П2»)

- Коэффициент коррекции СО (смещение) («КК СО(см)»)

- Коэффициент коррекции СО (коэффициент) («КК СО(к)»)

- Рабочий коэффициент коррекции топливоподачи 1 канала («РККТоплП1»)

- Рабочий коэффициент коррекции топливоподачи 2 канала («РККТоплП2»)

- Угол опережения зажигания («УОЗ»)

- Уставка УОЗ («Уст.УОЗ»)

- Поправка УОЗ («Попр.УОЗ»)

- Смещение УОЗ по детонации для 1 цилиндра («См.УОЗ1ц»)

- Смещение УОЗ по детонации для 2 цилиндра («См.УОЗ2ц»)

- Смещение УОЗ по детонации для 3 цилиндра («См.УОЗ3ц»)

- Смещение УОЗ по детонации для 4 цилиндра («См.УОЗ4ц»)

- Смещение УОЗ по детонации для 5 цилиндра («См.УОЗ5ц»)

- Смещение УОЗ по детонации для 6 цилиндра («См.УОЗ6ц»)

- Смещение УОЗ по детонации для 7 цилиндра («См.УОЗ7ц»)

- Смещение УОЗ по детонации для 8 цилиндра («См.УОЗ8ц»)

- Расход топлива («Топл.»)

- Расход топлива («Топл.») (при движении автомобиля выводится удельный расход топлива на 100км)

- Угловое положение начала впрыска («Нач.Впр.»)

- Абсолютное давление во впускном коллекторе («АбсДавл»)

- Массовый расход воздуха («МРВ»)

- Уставка массового расхода воздуха («Уст.МРВ»)

- Адаптивное смещение уставки расхода воздуха («АСУстРВ»)

- Рассогласование частоты вращения («РассЧВ»)

- Адаптивное смещение частоты ХХ («АСмЧХХ»)

- Табличная уставка частоты ХХ («ТУстЧХХ»)

- Уставка частоты ХХ («УстЧХХ»)

- Цикловое наполнение по датчику («ЦНпоД»)

- Реальное цикловое наполнение («Р.ЦН»)

- Ограничение циклового наполнения («ОгрЦН»)

- Цикловое наполнение («ЦклНп»)

- Коэффициент барокоррекции («КоэфБарок.»)

- Процесс работы датчика кислорода 1 («ПрР.ДК1»)

- Процесс работы датчика кислорода 2 («ПрР.ДК2»)

- Коэффициент динамической коррекции циклового наполнения («КДинКоррЦН»)

- Асинхронная пусковая подача топлива («АсППТ»)

- Пусковая подача топлива («ППТ»)

- Ограничение цикловой подачи топлива («ОгЦПТ»)

- Цикловая подача топлива («ЦПТ»)

- Длительность импульса впрыска («Впрыск»)

- Напряжение датчика кислорода 1 («Напр.ДК1»)

- Напряжение датчика кислорода 2 («Напр.ДК2»)

- Признак работы регулятора УОЗ по детонации («УОЗ по дет»)

- Признак работы регулятора состава смеси («РегСостСм.»)

- Признак полной мощности («Полн.Мощн.»)

- Признак блокировки подачи топлива («Блок.Топл.»)

- Признак блокировки выхода ХХ («Бл.Вых.ХХ»)

- Признак холостого хода («Хол.Ход»)

- Признак детонации («Детонация»)

- Признак работы в зоне барокоррекции («З.Барокор.»)

- Признак продувки адсорбера («Прод.Адс.»)

- Признак богатого состояния датчика кислорода 1 («L-Зонд1бог»)

- Признак богатого состояния датчика кислорода 2 («L-Зонд2бог»)

- Признак записи в таблицу KF1 («ПрЗВТабKF1»)

- Признак записи в таблицу KF2 («ПрЗВТабKF2»)

- Признак детонации в 1 цилиндре («Дет. в 1цл»)

- Признак детонации в 2 цилиндре («Дет. в 2цл»)

- Признак детонации в 3 цилиндре («Дет. в 3цл»)

- Признак детонации в 4 цилиндре («Дет. в 4цл»)

- Признак детонации в 5 цилиндре («Дет. в 5цл»)

- Признак детонации в 6 цилиндре («Дет. в 6цл»)

- Признак детонации в 7 цилиндре («Дет. в 7цл»)

- Признак детонации в 8 цилиндре («Дет. в 8цл»)

Для изменения отображаемого параметра используются клавиши /. Для выбора строки используются клавиши /.

6.Управление исполнительными устройствами

Управление исполнительными устройствами осуществляется в режиме «Управление».

Режим позволяет управлять следующими исполнительными устройствами:

- Вентилятор системы охлаждения («Вентилятор охл.»)

- Бензонасос

- Лампа неисправности («Лампа неиспр.»)

- Муфта компрессора кондиционера («Кондиционер»)

- Форсунка 1

- Форсунка 2

- Форсунка 3

- Форсунка 4

- Форсунка 5

- Форсунка 6

- Форсунка 7

- Форсунка 8

- L-регулятор

- Регулятор детонации («Регулятор дет.»)

- УОЗ

- Уставка положения РДВ («Уст.Полож.РДВ»)

- Табличная уставка оборотов ХХ («Табл.Уст.Об.ХХ»)

- Степень рециркуляции ОГ («Степ.Рецирк.ОГ»)

- Степень продувки адсорбера («Степ.Прод.Адс»)

- Поправка УОЗ

- Коэффициент коррекции СО (смещение) («К.Корр.СО(смещ)»)

- Коэффициент коррекции СО (коэффициент) («К.Корр.СО(коэф)»)

Для выбора исполнительного устройства используются клавиши /. Выбор производится клавишей.

Существует 2 вида управления: Тестирование и коррекция.

При входе в режим тестирования выводится сообщение «Управлен активно». Далее в режиме тестирования устройства выводится последняя команда блоку управления. Запуск теста – клавиша, окончание теста – клавиша. Для очистки таблицы регулятора детонации используется клавиша.

В режиме коррекции выводятся текущее состояние устройства (слева) и требуемое состояние устройства (справа). Надпись «Ошибка» сигнализирует об ошибке чтения текущего состояния либо ошибке записи требуемого.

Работы с исполнительными устройствами производится следующим образом:

Выбор требуемого состояния исполнительного устройства клавишами /.

Запрос установления требуемого состояния производится кратковременным нажатием клавиши. Для записи установленного значения в память контроллера («Поправка УОЗ», «К.Корр.СО(смещ)», «К.Корр.СО(коэф)») используется длительное (более 2 сек) удержание кнопки.

Возврат управления контроллеру производится при выходе из режима управления конкретным устройством. При неуспешном возврате управления выдается сообщение «УПРАВЛ. НЕ ВОЗВР». В этом случае, для возврата управления контроллеру требуется выключить зажигание не менее, чем на 15-20 сек.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии успешной команды возврата управления контроллер перестает управлять выбранным исполнительным устройством, что может привести к нежелательным последствиям.

7.Идентификация неисправностей

Идентификация неисправностей проводится в режиме «Ошибки».

Режим позволяет просмотреть коды неисправностей, а также сбросить накопленные коды неисправностей.

Для выбора подрежима используются клавиши /. Выбор производится клавишей.

Просмотр неисправностей осуществляется в подрежиме «Просмотр», сброс – в подрежиме «Сброс».

При просмотре кодов неисправностей тестер выводит общее количество ошибок и их коды и статус. При большом количестве кодов, их можно просмотреть, используя клавиши /. Клавишей  можно заново перечитать из контроллера коды диагностики. Расшифровка кодов неисправностей приводится в приложении. Статус ошибки кодируется тремя буквами: «Т» – текущие, «О» – однократные, «М» – многократные. Прочерк означает отсутствие выше обозначенного статуса ошибки.

Для сброса накопленных кодов неисправностей следует выбрать подрежим «Сброс» и нажать клавишу. При положительном ответе контроллера на экран выводится сообщение «Сброс произошел».

8.Просмотр комплектации

Просмотр комплектации автомобиля производится в режиме «Комплектация».

При выборе этого режима тестер считывает информацию о комплектации в память и позволяет ее просмотреть. При просмотре используются клавиши /.

При просмотре комплектации используются следующие обозначения:

- «Потенциометр СО» – комплектация потенциометром СО

- «Датчик скорости» – комплектация датчиком скорости

- «ДФ в створе ВМТ» – датчик фазы в створе ВМТ

- «Датчик фазы» – комплектация датчиком фазы

- «Датчик темп.возд» – комплектация датчиком температуры воздуха

- «Датчик детонации» – комплектация датчиком детонации

- «Датчик кислорода» – комплектация датчиком кислорода

- «Пост.питан.блока» – флаг постоянного питания блока

- «Датч.давл.ус.рул» – комплектация датчиком давления усилителя руля

- «Датч.пол.кл.ADS» – комплектация датчиком положения клапана ADS

- «Датч.пол.кл.EGR» – комплектация датчиком положения клапана EGR

- «Противобукс.сист» – комплектация противобуксовочной системой

- «Адапт.уставки ХХ» – флаг разрешения адаптации уставки ХХ

- «Адапт.нуля дросс» – флаг разрешения адаптации нуля дросселя

- «Ас.под.топл.повт» – флаг разрешения асинхронной подачи топлива при повторном пуске

- «Пост.вкл.топлива» – постоянное включение топлива

- «Исп.п.СО из IROM» – использование значения потенциометра СО из IROM

- «Компл.иммобилиз.» – комплектация иммобилизатором

- «Исп.кАЦП из IROM» – использование значения коррекции АКП из IROM

- «Компл. пам. IROM» – комплектация энергонезависимой памятью IROM

- «Адапт.уст.расх.в» – флаг разрешения адаптации уставки расхода воздуха

- «Компл.кондицион.» – комплектация кондиционером

- «Компл.инд.расх.т» – комплектация индикатором расхода топлива

- «Компл.тахометром» – комплектация тахометром

- «Компл.адсорбером» – комплектация адсорбером

- «Компл.кл.рецирк.» – комплектация клапаном рециркуляции ОГ

- «Компл.пуск.форс.» – комплектация пусковой форсункой

- «Компл.управл.б/н» – комплектация управлением бензонасосом

- «Компл.ламп.неисп» – комплектация лампой неисправности

- «Компл.клапан.ПРЗ» – комплектация клапаном ПРЗ

- «Компл.вентилят.» – комплектация вентилятором

- «Резерв.» – не используется

9.Просмотр каналов АЦП

Просмотр каналов АЦП осуществляется в режиме «Каналы АЦП».

Режим позволяет просмотреть следующие каналы АЦП:

- «ДТОЖ» – напряжение на датчике температуры охлаждающей жидкости

- «ДТВозд» – напряжение на датчике температуры воздуха

- «Напр.сети» – напряжение бортсети

- «ДПДЗ» – напряжение на датчике положения дроссельной заслонки

- «Пот.СО» – напряжение на потенциометре СО

- «КаналRDIA» – напряжение в канале RDIA

- «Дабс.Давл» – напряжение на датчике абсолютного давления

- «СигнДетон» – сигнал детонации

- «КодСигнДетон» – код сигнала детонации

Для изменения отображаемого параметра используются клавиши /. Для выбора строки используется клавиша.

Приложение:

Расшифровка кодов неисправностей:

| Код | Наименование неисправности | Код | Наименование неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха | 14 | высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха |
| 15 | низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления | 16 | высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления |
| 17 | низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха | 18 | высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| 21 | низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | 22 | высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 23 | низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки | 24 | высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 25 | низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля | 26 | высокий уровень напряжения бортовой сети автомобиля |
| 27 | неисправность датчика угловой синхронизации | 28 | неисправность датчика угловой синхронизации |
| 29 | неисправность датчика угловой синхронизации |  |  |
| 31 | низкий уровень сигнала первого корректора CO | 32 | высокий уровень сигнала первого корректора CO |
| 33 | низкий уровень сигнала второго корректора CO | 34 | высокий уровень сигнала второго корректора CO |
| 35 | низкий уровень сигнала первого лямбда-зонда | 36 | высокий уровень сигнала первого лямбда-зонда |
| 37 | низкий уровень сигнала второго лямбда-зонда | 38 | высокий уровень сигнала второго лямбда-зонда |
| 41 | неисправность цепи первого датчика детонации | 42 | неисправность цепи второго датчика детонации |
| 43 | низкий уровень сигнала обратной связи клапана рециркуляции | 44 | высокий уровень сигнала обратной связи клапана рециркуляции |
| 45 | низкий уровень сигнала обратной связи клапана адсорбера | 46 | высокий уровень сигнала обратной связи клапана адсорбера |
| 47 | низкий уровень сигнала усилителя рулевого управления | 48 | высокий уровень сигнала усилителя рулевого управления |
| 51 | неисправность блока управления 1 | 52 | неисправность блока управления 2 |
| 53 | неисправность датчика угловой синхронизации | 54 | неисправность датчика положения распредвала |
| 55 | неисправность датчика скорости автомобиля | 61 | сброс блока управления |
| 62 | неисправность оперативной памяти блока управления | 63 | неисправность постоянной памяти блока управления |
| 64 | неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления | 65 | неисправность при записи в энергонезависимую память блока управления |
| 66 | резерв для иммобилизатора | 67 | резерв для иммобилизатора |
| 68 | резерв для иммобилизатора | 69 | резерв для иммобилизатора |
| 71 | низкая частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу | 72 | высокая частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу |
| 73 | богатая смесь при регулировании по первому лямбда-зонду | 74 | бедная смесь при регулировании по первому лямбда-зонду |
| 75 | богатая смесь при регулировании по второму лямбда-зонду | 76 | бедная смесь при регулировании по второму лямбда-зонду |
| 79 | неисправность при регулировании EGR по SEGR |  |  |
| 81 | максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 1 цилиндре | 82 | максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 2 цилиндре |
| 83 | максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 3 цилиндре | 84 | максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 4 цилиндре |
| 85 | максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 5 цилиндре | 86 | максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 6 цилиндре |
| 87 | максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 7 цилиндре | 88 | максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 8 цилиндре |
| 91 | короткое замыкание нагрузки в цепи зажигания 1 | 92 | короткое замыкание нагрузки в цепи зажигания 2 |
| 93 | короткое замыкание нагрузки в цепи зажигания 3 | 94 | короткое замыкание нагрузки в цепи зажигания 4 |
| 95 | короткое замыкание нагрузки в цепи зажигания 5 | 96 | короткое замыкание нагрузки в цепи зажигания 6 |
| 97 | короткое замыкание нагрузки в цепи зажигания 7 | 98 | короткое замыкание нагрузки в цепи зажигания 8 |
| 99 | неисправность формирователя высокого напряжения |  |  |
| 131 | неисправность форсунки 1 (короткое замыкание) | 132 | неисправность форсунки 1 (обрыв) |
| 133 | неисправность форсунки 1 (короткое замыкание на землю) | 134 | неисправность форсунки 2 (короткое замыкание) |
| 135 | неисправность форсунки 2 (обрыв) | 136 | неисправность форсунки 2 (короткое замыкание на землю) |
| 137 | неисправность форсунки 3 (короткое замыкание) | 138 | неисправность форсунки 3 (обрыв) |
| 139 | неисправность форсунки 3 (короткое замыкание на землю) | 141 | неисправность форсунки 4 (короткое замыкание) |
| 142 | неисправность форсунки 4 (обрыв) | 143 | неисправность форсунки 4 (короткое замыкание на землю) |
| 144 | неисправность форсунки 5 (короткое замыкание) | 145 | неисправность форсунки 5 (обрыв) |
| 146 | неисправность форсунки 5 (короткое замыкание на землю) | 147 | неисправность форсунки 6 (короткое замыкание) |
| 148 | неисправность форсунки 6 (обрыв) | 149 | неисправность форсунки 6 (короткое замыкание на землю) |
| 151 | неисправность форсунки 7 (короткое замыкание) | 152 | неисправность форсунки 7 (обрыв) |
| 153 | неисправность форсунки 7 (короткое замыкание на землю) | 154 | неисправность форсунки 8 (короткое замыкание) |
| 155 | неисправность форсунки 8 (обрыв) | 156 | неисправность форсунки 8 (короткое замыкание на землю) |
| 157 | неисправность пусковой форсунки (короткое замыкание) | 158 | неисправность пусковой форсунки (обрыв) |
| 159 | неисправность пусковой форсунки (короткое замыкание на землю) | 161 | неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание) |
| 162 | неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв) | 163 | неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание на землю) |
| 164 | неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание) | 165 | неисправность обмотки 2 РДВ (обрыв) |
| 166 | неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание на землю) | 167 | неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание) |
| 168 | неисправность цепи реле бензонасоса (обрыв) | 169 | неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание на землю) |
| 171 | неисправность цепи клапана рециркуляции (короткое замыкание) | 172 | неисправность цепи клапана рециркуляции (обрыв) |
| 173 | неисправность цепи клапана рециркуляции (короткое замыкание на землю) | 174 | неисправность цепи клапана адсорбера (короткое замыкание) |
| 175 | неисправность цепи клапана адсорбера (обрыв) | 176 | неисправность цепи клапана адсорбера (короткое замыкание на землю) |
| 177 | неисправность цепи главного реле (короткое замыкание) | 178 | неисправность цепи главного реле (обрыв) |
| 179 | неисправность цепи главного реле (короткое замыкание на землю) | 181 | неисправность цепи лампы неисправности (короткое замыкание) |
| 182 | неисправность цепи лампы неисправности (обрыв) | 183 | неисправность цепи лампы неисправности (короткое замыкание на землю) |
| 184 | неисправность цепи тахометра (короткое замыкание) | 185 | неисправность цепи тахометра (обрыв) |
| 186 | неисправность цепи тахометра (короткое замыкание на землю) | 187 | неисправность цепи расходомера топлива (короткое замыкание) |
| 188 | неисправность цепи расходомера топлива (обрыв) | 189 | неисправность цепи расходомера топлива (короткое замыкание на землю) |
| 191 | неисправность цепи реле вентилятора (короткое замыкание) | 192 | неисправность цепи реле вентилятора (обрыв) |
| 193 | неисправность цепи реле вентилятора (короткое замыкание на землю) | 194 | неисправность клапана ЭПХХ (короткое замыкание) |
| 195 | неисправность клапана ЭПХХ (обрыв) | 196 | неисправность клапана ЭПХХ (короткое замыкание на землю) |
| 228 | Обрыв нагрузки цепи зажигания 1 | 229 | Обрыв нагрузки цепи зажигания 2 |
| 230 | Обрыв нагрузки цепи зажигания 3 | 231 | Обрыв нагрузки цепи зажигания 4 |
| 232 | Обрыв нагрузки цепи зажигания 5 | 233 | Обрыв нагрузки цепи зажигания 6 |
| 234 | Обрыв нагрузки цепи зажигания 7 | 235 | Обрыв нагрузки цепи зажигания 8 |
| 238 | Короткое зажигание на массу в цепи зажигания 1 | 239 | Короткое зажигание на массу в цепи зажигания 2 |
| 240 | Короткое зажигание на массу в цепи зажигания 3 | 241 | Короткое зажигание на массу в цепи зажигания 4 |
| 242 | Короткое зажигание на массу в цепи зажигания 5 | 243 | Короткое зажигание на массу в цепи зажигания 6 |
| 244 | Короткое зажигание на массу в цепи зажигания 7 | 245 | Короткое зажигание на массу в цепи зажигания 8 |
| 248 | Короткое замыкание нагрузки прожига датчика GB | 249 | Обрыв нагрузки цепи прожига датчика GB |
| 250 | Короткое замыкание на массу в цепи прожига датчика GB |  |  |