«Автотестер Святогор-Renault»

#### Инструкция по эксплуатации

1.Общие сведения

Настоящее руководство предназначено для пользователей скан-тестера «Автотестер Святогор-Renault» (далее – тестер), позволяющего выполнять диагностику систем управления двигателями с впрыском бензина с блоком управления двигателем F3R (FENIX-5).

Руководство необходимо применять совместно со специальным руководством по диагностике и техническому обслуживанию системы управления соответствующим двигателем с впрыском топлива для автомобилей «Святогор-Renault» и укомплектованных соответствующим типом контроллера.

Связь тестера с контроллером и электропитание тестера выполняется через диагностический разъем.

Обращаем внимание на то, что тестер не является независимым измерительным прибором, а только позволяет просматривать содержимое доступной информации контроллера и управлять разрешенными контроллером исполнительными устройствами.

Тестер не фиксирует неисправности двигателя, систем его питания и управления, которые не определяет контроллер. Для диагностики сложных неисправностей необходима дополнительная аппаратура.

Тем не менее, с помощью тестера можно выполнить достаточно глубокий параметрический анализ, который при определенном навыке работы позволит отделить неисправности электронных компонентов от неисправности механических конструкций и систем двигателя.

В связи с развитием программного обеспечения тестера, а также с появлением новых модификаций контроллеров, отдельные части руководства могут не полностью соответствовать реально выполняемым функциям прибора.

2.Технические данные и устройство.

Основные тактико-технические параметры тестера:

- Число режимов диагностики							3

- Тип индикатора			         символьный, жидкокристаллический

- Число отображаемых символов					      16х2

- Интервал выборки данных в режимах наблюдения, с		  0.2-0.5

Управление тестером осуществляется с помощью функциональных клавиш:

- при нахождении в главном меню, вывод на экран информации о разработчиках.

- отказ от выполнения команды, возврат в предыдущий пункт меню.

- вверх по меню.

- вниз по меню.

- изменения отображаемого параметра.

- изменения отображаемого параметра.

- ввод, активизация выбранной команды, подтверждение команды.

Звуковой индикатор (пищалка) сопровождает нажатия клавиш.

Особенности эксплуатации:

Во избежание вероятного выхода из строя тестера не рекомендуется его эксплуатация в бортовых условиях при жестком креплении к кузову автомобиля.

Во избежание вероятного выхода из строя тестируемого контроллера не подключать диагностический кабель при включенном зажигании.

Во избежание короткого замыкания бортсети автомобиля на массу необходимо обеспечить прокладку провода электропитания и связи тестера в стороне от вращающихся и горячих деталей двигателя, а также предохранить его от возможного повреждения при закрытии капота или двери автомобиля.

3.Общий порядок работы.

Управление тестером производится с помощью меню режимов.

Выбор режима осуществляется клавишами /, вход в выбранный режим – клавишей, выход из режима – клавиша.

Меню тестера имеет следующий вид:

| Режим |  | ### Подрежим | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры |  |  | Просмотр параметров работы двигателя |
| Управление | Бензонасос |  | Управление исполнительными механизмами |
|  | Регулятор холостого хода |  |  |
|  | Лампа Check Engine |  |  |
| Ошибки |  |  | Чтение и сброс ошибок |

Общий порядок работы с тестером следующий:

- Подключить тестер к диагностическому разъему.

- Тестер выведет информацию о приборе.

- Включить зажигание автомобиля.

- Выбрать требуемый режим диагностики клавишами /  и нажать.

- Выбрать требуемый подрежим клавишами /  и нажать. Для возврата к главному меню нажать. Для обозначения подрежима используется символ «>>».

В случае получения сообщений «Нет связи» или «Нет ответа», проверить, что зажигание автомобиля включено. Выключить и через 15-20 секунд повторно включить зажигание. Если связи с контроллером по-прежнему нет, необходимо проверить:

- Совместимость типа контроллера, установленного на автомобиле, с поддерживаемыми тестером.

- Надежность подключения диагностического кабеля и качество контактов.

- Наличие обрыва, короткого замыкания на массу или бортовую сеть в диагностической цепи.

- Надежность подключения контроллера к массе двигателя.

После завершения работы с тестером выключить зажигание и отсоединить диагностический кабель.

4.Параметры работы двигателя

Просмотр параметров работы двигателя осуществляется в режиме «Параметры».

Режим позволяет просмотреть следующие параметры работы двигателя:

- Разряжение во впускном коллекторе («РазрВпКл»)

- Температура охлаждающей жидкости («Темп.Охл.Ж.»)

- Температура поступающего воздуха («Темп.Возд.»)

- Напряжение бортовой сети («Напряжен»)

- Напряжение с датчика кислорода («Напр.ДК»)

- Коррекция соотношения воздух/топливо («Корр.В-Т»)

- Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо под нагрузкой («АКорр.В-Тн»)

- Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо («АКорр.В-Т»)

- Обороты двигателя («Обороты»)

- Желаемые обороты холостого хода («Жел.ОХХ»)

- Расхождение оборотов холостого хода («Расх.Об»)

- Цикличность клапана холостого хода («Цикл.КХХ»)

- Коррекция клапана холостого хода («Корр.КХХ»)

- Сигнал детонации («Сигн.Детон»)

- Коррекция детонации («Корр.Дет.»)

- Атмосферное давление («Атм.Давл»)

- Положение дроссельной заслонки («Пол.Др.Засл.»)

- Скорость автомобиля («Скорость»)

- Угол опережения зажигания («Уг.Оп.Заж»)

- Длительность импульса впрыска («Дл.Впр»)

- Признак холостого хода («Холост.Ход»)

- Признак полной нагрузки («Полн.Нагр.»)

- Признак регулирования холостого хода («РегХолХода»)

- Признак регулирования качества смеси («РегКачСмес»)

- Признак ограничения крутящего момента («ОгрКрутМом»)

Для изменения отображаемого параметра используются клавиши /. Для выбора строки используются клавиши /.

5.Управление исполнительными устройствами

Управление исполнительными устройствами осуществляется в режиме «Управление». Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель остановлен.

Режим позволяет управлять следующими исполнительными устройствами:

- Реле бензонасоса («Бензонасос»)

- Регулятор холостого хода («Рег.Хол.Хода»)

- Лампа Chech Engine («Check Engine»)

Для выбора исполнительного устройства используются клавиши /. Запуск теста производится клавишей.

6.Идентификация неисправностей

Идентификация неисправностей проводится в режиме «Ошибки».

Режим позволяет просмотреть неисправности, а также сбросить накопленные коды неисправностей.

При просмотре кодов неисправностей тестер выводит общее количество ошибок, номер текущей ошибки, статус текущей ошибки (символ «Т» в правом верхнем углу) и наименование неисправности. При большом количестве кодов, их можно просмотреть, используя клавиши /. Клавишей  можно заново перечитать из контроллера сохраненные коды диагностики.

Для сброса накопленных кодов неисправностей следует нажать клавишу  и удерживать ее до повторного звукового сигнала (~2сек).