# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВТОМОБИЛИ С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

С ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ

Нормы и методы контроля

при оценке технического состояния

##### Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН  Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ) Министерства транспорта Российской Федерации, Государственным научным центром Российской Федерации - Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (ГНЦ НАМИ) и Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы Госстандарта России (ВНИИМС)

ВНЕСЕН  Техническим комитетом по стандартизации ТК 315 «Эксплуатация автомобильного транспорта и автотранспортные услуги»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  Постановлением Госстандарта России от 27.03.2003г.   № 100-ст c датой введения с 1 января 2004 года.

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2003

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1	Область применения

- Нормативные ссылки

- Определения и обозначения

4.  Нормативные значения содержания загрязняющих  веществ и

коэффициента избытка воздуха

5.  Требования к техническому состоянию систем автомобиля

и двигателя

6.  Методы  измерений

Приложение А    Условия проведения проверок автомобилей

на соответствие требованиям настоящего

стандарта

Приложение Б    Требования к приборам

Приложение В    Журнал записи результатов проверок автомобилей на соответствие экологическим требованиям

Приложение Г    Библиография

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВТОМОБИЛИ С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

С ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ

НОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Motor vehicles with petrol engines. Emission of the exhaust gas pollutants.

Norms and methods of the control for estimation of technical condition

## Дата введения      2004-01-01

### Область применения

- Настоящий стандарт распространяется на находящиеся в эксплуатации автотранспортные средства с бензиновыми двигателями (далее - автомобили) категорий M1, M2, M3, N1, N2, N31), оснащенные или не оснащенные системами нейтрализации отработавших газов.

- Настоящий стандарт устанавливает нормативные значения содержания в отработавших газах автомобилей оксида углерода и углеводородов, нормативное значение коэффициента избытка воздуха и методы контроля при оценке технического состояния систем автомобиля и двигателя.

- Требования настоящего стандарта должны быть обеспечены конструкцией и качеством изготовления автомобилей  при их производстве и соблюдением правил их технической эксплуатации, установленных предприятиями-изготовителями.

- Настоящий стандарт не распространяется на автотранспортные средства, полная масса которых составляет менее 400 кг или максимальная скорость не превышает 50 км/ч.

- Издание официальное

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

- ГОСТ Р 41.83-99 (Правила ЕЭК ООН № 83) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении выбросов загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателя

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

- В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями и обозначение:

3.1 автомобили, находящиеся в эксплуатации: Автомобили, прошедшие регистрацию в установленном порядке.

3.2 рабочая температура охлаждающей жидкости или моторного масла: Температура охлаждающей жидкости или моторного масла, рекомендованная предприятием-изготовителем для работающего двигателя.

3.3 коэффициент избытка воздуха, l: Безразмерная величина, представляющая собой отношение массы воздуха, поступившей в цилиндр двигателя, к массе воздуха, теоретически необходимой для полного сгорания поданного в цилиндр топлива, рассчитываемая по результатам измерений нормируемых компонентов в отработавших газах автомобилей.

3.4 система нейтрализации отработавших газов: Совокупность устройств, включающая в себя, как правило, каталитический нейтрализатор и функционально связанные с ним датчики и управляющие системы, обеспечивающая снижение выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами при работе двигателя в различных режимах.

3.5 двухкомпонентная система нейтрализации отработавших газов: Система нейтрализации отработавших газов, обеспечивающая снижение содержания в отработавших газах, в основном, оксида углерода и углеводородов.

3.6 трехкомпонентная система нейтрализации отработавших газов: Система нейтрализации отработавших газов с обратной связью (по коэффициенту избытка воздуха l), обеспечивающая снижение содержания в отработавших газах оксида углерода, углеводородов и оксидов азота.

3.7 диагностический индикатор: Световой индикатор, расположенный на панели приборов автомобиля, со стилизованным изображением контура двигателя или надписями «Проверь двигатель» («Check engine»), «Обслужи двигатель» («Service engine soon») и т.п., информирующий водителя о появлении неисправностей в системах управления двигателем и нейтрализации отработавших газов.

3.8 встроенная (бортовая) система диагностирования двигателя: Совокупность входящих в конструкцию автомобиля устройств, обеспечивающих своевременное информирование водителя о неисправностях в системах управления двигателем и нейтрализации отработавших газов, а также накопление этой информации в процессе эксплуатации.

- НОРМАТИВНЫЕ значения содержания загрязняющих веществ И коэффициента ИЗБЫТКА ВОЗДУХА

4.1 Содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах определяют при работе двигателя в режиме холостого хода на минимальной (n мин) и повышенной (nпов) частотах вращения коленчатого вала двигателя, установленных предприятием–изготовителем автомобиля.

При отсутствии данных, установленных предприятием–изготовителем автомобиля (далее – данные предприятия-изготовителя):

- значение n мин  не должно превышать:

- 1100 мин-1  для автомобилей категорий М1 и N1,

- 900 мин-1  для автомобилей остальных категорий;

- значение nпов устанавливают в пределах:

- 2500-3500 мин-1  для автомобилей категорий М1 и N1, не оборудованных системами нейтрализации,

- 2000-3500 мин-1  для автомобилей категорий М1 и N1, оборудованных системами нейтрализации,

- 2000-2800 мин-1 для автомобилей остальных категорий независимо от их комплектации.

4.2 Содержание оксида углерода и углеводородов (объемные доли) должно быть в пределах данных, установленных предприятием-изготовителем автомобиля, но не более значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Комплектация автомобиля1) | Частота враще-ния коленча-того вала | Оксид углерода, объемная доля, % | Углеводороды, объемная доля, млн-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобили категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, произведенные до 01.10.1986 г. | nмин | 4,5 | – |
| Автомобили категорий М1 и N1, не оснащенные системами нейтрализации отработавших газов 2) | nмин | 3,5 | 1200 |
|  | nпов | 2,0 | 600 |
| Автомобили категорий М2, М3, N2, N3, не оснащенные системами нейтрализации отработавших газов2) | nмин | 3,5 | 2500 |
|  | nпов | 2,0 | 1000 |

| Окончание таблицы 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплектация автомобиля1) | Частота вращения коленчато-го вала | Оксид углерода, объемная доля, % | Углеводороды, объемная доля, млн-1 |
| Автомобили категорий М1 и N1, оборудованные двухкомпонентной системой нейтрализации отработавших газов | nмин | 1.0 | 400 |
|  | nпов | 0.6 | 200 |
| Автомобили категорий М2, М3, N2, N3, оборудованные двухкомпонентной системой нейтрализации отработавших газов | nмин | 1,0 | 600 |
|  | n пов | 0,6 | 300 |
| Автомобили категорий М1 и N1 с трехкомпонентной системой нейтрализации отработавших газов и те же автомобили, оборудованные встроенной (бортовой) системой диагностирования3) | nмин | 0,5 | 100 |
|  | nпов | 0,3 | 100 |
| Автомобили категорий М2, М3, N2, N3 с трехкомпонентной системой нейтрализации отработавших газов и те же автомобили, оборудованные встроенной (бортовой) системой диагностирования3) | nмин | 0,5 | 200 |
|  | nпов | 0,3 | 200 |
| Примечания 1) В эксплуатационных документах автомобиля предприятие-изготовитель указывает штатную комплектацию автомобиля оборудованием для снижения выбросов загрязняющих веществ (далее – вредные выбросы); предельно допустимое содержание оксида углерода, углеводородов и допустимый диапазон значений коэффициента избытка воздуха λ. 2) Для автомобилей с пробегом до 3000 км нормативное значение содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах установлено технологическими нормами предприятия-изготовителя. 3) Дополнительные требования для автомобилей этой группы установлены в 4.3 и 6.4.3. |  |  |  |

4.3 Значение коэффициента избытка воздуха l в режиме холостого хода на nпов  у автомобилей, оборудованных трехкомпонентной системой нейтрализации отработавших газов, должно быть в пределах данных предприятия-изготовителя. Если данные предприятия-изготовителя отсутствуют или не указаны, значение коэффициента избытка воздуха l должно быть от 0,97 до 1,03.

4.4 Системы, агрегаты, узлы и детали автомобиля, влияющие на выброс загрязняющих веществ, должны быть сконструированы, изготовлены и установлены таким образом, чтобы эти выбросы не превышали установленных настоящим стандартом в период всего срока эксплуатации автомобиля при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания, указанных в прилагаемой к автомобилю инструкции (руководстве).

- Требования к техническому состоянию систем автомобиля и двигателя

5.1 Техническое состояние систем автомобиля и двигателя в соответствии с разделом 3 приложения 4 ГОСТ Р 41.83, должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| ### Система автомобиля | Требования к техническому состоянию |
| --- | --- |
| Система выпуска отработав- ших газов | Комплектность (отсутствие элементов системы выпуска не допускается); герметичность (отсутствие механических пробоев и сквозной коррозии; при работе двигателя на холостом ходу в соединениях и элементах системы выпуска отработавших газов не должно быть утечек, а для автомобилей, оборудованных системой нейтрализации отработавших газов, не допускаются утечки в атмосферу минуя нейтрализатор) |

Окончание таблицы 2

| ### Система автомобиля | Требования к техническому состоянию |
| --- | --- |
| Система нейтрализации отработавших газов и другое оборудо- вание для снижения вредных выбросов | Комплектность (отсутствие или несоответствие эксплуатационным документам элементов системы нейтрализации, системы улавливания паров топлива, рециркуляции отработавших газов, экономайзера принудительного холостого хода и т.п. не допускается) |
| Система вентиляции картера | Комплектность; герметичность (рассоединение трубок в системе вентиляции картера двигателя, утечка картерных газов через различные неплотности в атмосферу не допускаются) |
| Встроенная система диагностирования двигателя | Функционирование диагностического индикатора соответствует исправной работе двигателя и его систем (диагностический индикатор при работе двигателя выключен) |

5.2 Проверку автомобилей на соответствие требованиям 4.2, 4.3 и 5.1 рекомендуется проводить в случаях, перечисленных в приложении А.

6	 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИй

6.1 Общие требования

6.1.1 Атмосферные условия при проведении измерений нормируемых компонентов в отработавших газах автомобиля должны находиться в следующих пределах:

температура окружающего  воздуха  -      от минус 10 до плюс 35 °С;

атмосферное давление  - от 92,0 до 105,3 кПа (от 690 до 790 мм рт. ст.);

6.1.2 При измерениях следует применять газоанализаторы, тахометры и пр. (далее – приборы), соответствующие требованиям приложения Б и имеющие действующие свидетельства о поверке.

Температура окружающего воздуха, атмосферное давление, относительная влажность в месте расположения прибора и другие условия использования прибора должны соответствовать требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя прибора.

6.2 Подготовка к проведению измерений

6.2.1 Внешним осмотром проверяют наличие на автомобиле систем и устройств, обеспечивающих снижение вредных выбросов. В случае несоответствия фактической комплектации автомобиля установленной предприятием-изготовителем измерения не проводят.

6.2.2 Перед измерением двигатель автомобиля прогревают до температуры не ниже рабочей температуры моторного масла или охлаждающей жидкости, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля, но не ниже 60 °С.

6.2.3 После прогрева двигателя автомобиль подготовляют к измерениям в следующем порядке:

- устанавливают рычаг переключения передач (избиратель передачи для автомобилей с автоматической коробкой передач) в нейтральное положение;

- - затормаживают автомобиль стояночным тормозом и заглушают двигатель;

- - подключают датчики тахометра и измерителя температуры масла (при его наличии в комплекте измерительного оборудования);

- - вводят пробоотборный зонд газоанализатора в выпускную трубу автомобиля на глубину не менее 300 мм от среза (при косом срезе выпускной трубы глубину отсчитывают от короткой кромки среза);

- - полностью открывают воздушную  заслонку карбюратора (при наличии карбюратора).

- 6.3 Проведение измерений на автомобилях, не оснащенных системами нейтрализации отработавших газов

- 6.3.1 Перед проведением измерений проверяют и устанавливают нулевые показания газоанализатора на шкалах измерения СО и СН.

- 6.3.2  Измерения проводят в следующем порядке:

- - запускают двигатель, нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, увеличивают частоту вращения коленчатого вала двигателя до nпов  и работают в этом режиме не менее 15 с;

- - отпускают педаль управления дроссельной заслонкой, устанавливая минимальную частоту вращения вала двигателя (в соответствии с 4.1)  и не ранее чем через 30 с измеряют содержание оксида углерода и углеводородов;

- устанавливают повышенную частоту вращения вала двигателя nпов  и не ранее чем через 30 с измеряют содержание оксида углерода и углеводородов.

6.4 Проведение измерений на автомобилях, оснащенных системами нейтрализации отработавших газов

6.4.1 Перед проведением измерений проверяют и устанавливают нулевые показания газоанализатора на шкалах измерения СО, СН и СО2.

6.4.2 Измерения  выполняют в следующем порядке:

- запускают двигатель, нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, увеличивают частоту вращения вала двигателя до nпов, выдерживают этот режим в течение 2 - 3  мин (при температуре

окружающего воздуха ниже 0°С – 4 - 5 мин), и после стабилизации показаний измеряют содержание СО, СН и фиксируют значение коэффициента избытка воздуха l;

- устанавливают минимальную частоту вращения вала двигателя nмин (в соответствии с 4.1) и не ранее  чем через 30 с измеряют содержание оксида углерода и углеводородов. Приступать к измерению на nмин следует не позднее чем через 30 с после проверки в режиме nпов.

- 6.4.3 На автомобилях, оснащенных трехкомпонентной системой нейтрализации отработавших  газов и встроенной системой диагностирования, перед измерением содержания СО и СН проверяют работоспособность двигателя и системы нейтрализации по показаниям диагностического индикатора, расположенного на приборной панели:

- - при включении зажигания перед пуском двигателя диагностический индикатор должен быть включен или включаться на короткий промежуток

- времени; при отсутствии соответствующего сигнала диагностического индикатора после включения зажигания дальнейшую процедуру проверки прекращают;

- - после пуска двигателя диагностический индикатор должен выключиться; в случае, если диагностический индикатор при работе двигателя остается во включенном состоянии, дальнейшую процедуру проверки прекращают.

- Примечания

- 1 При наличии раздельных выпускных систем у автомобиля измерение следует проводить в каждой из них. За результат измерения принимают максимальные значения содержания оксида углерода и углеводородов.

- 2 При проведении измерений или регулировке двигателя  в закрытом помещении газоотвод, надеваемый на выпускную трубу автомобиля, должен иметь закрывающееся отверстие для введения пробоотборника газоанализатора.

- 3 Результаты измерений регистрируют в журнале (приложение В).

- .

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

- (рекомендуемое)

- Условия проведения проверок автомобилей

- на соответствие требованиям настоящего стандарта

- Проверки могут быть проведены:

- на предприятиях, изготовляющих двигатели и автомобили, при приемочных, периодических и контрольных испытаниях серийной продукции;

- при сертификационных испытаниях;

- при контроле технического состояния находящихся в эксплуатации автомобилей в установленном порядке специально уполномоченными органами;

- на предприятиях, эксплуатирующих и обслуживающих автомобили, при техническом обслуживании, ремонте и регулировке агрегатов, узлов и систем, влияющих на изменение содержания нормируемых компонентов в отработавших газах;

- на предприятиях, осуществляющих капитальный ремонт автомобилей.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

### Требования к приборам

Б.1 Метрологические и технические характеристики газоанализаторов

Б.1.1 Применяют для измерения содержания нормируемых компонентов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями:

не оснащенных системами нейтрализации или оснащенных двухкомпонентными (окислительными) системами нейтрализации - двухканальные газоанализаторы, предназначенные для измерения содержания оксида углерода (СО) и углеводородов (СН)  в пересчете на гексан;

оснащенных трехкомпонентными системами нейтрализации - четырехканальные газоанализаторы, предназначенные  для измерения содержания  СО, СН,  диоксида углерода (СО2) и кислорода (О2).

Четырехканальные газоанализаторы могут быть также использованы для проведения измерений на автомобилях, не оснащенных системами нейтрализации или оснащенных двухкомпонентными системами нейтрализации.

Б.1.2 Применяют для измерения содержания:

СО, СН и СО2  в отработавших газах - газоанализаторы непрерывного действия, принцип действия которых основан на инфракрасной спектроскопии;

О2  - электрохимический сенсор.

Б.1.3 Четырехканальные газоанализаторы, предназначенные для измерения содержания  СО, СН, СО2 и О2, должны соответствовать по метрологическим характеристикам приборам классов 0; I или II в соответствии с классификацией, изложенной в [1]. Двухканальные газоанализаторы (СО и СН) должны соответствовать приборам класса II.

Б.1.4 Газоанализаторы должны быть укомплектованы пробоотборным зондом, который вставляют в выпускную трубу автомобиля на глубину не менее 300 мм и удерживают в фиксированном положении с помощью специального устройства. Конструкция пробоотборного зонда должна обеспечивать подачу пробы в газоанализатор без изменения ее состава.

Б.1.5 Минимальные диапазоны измерений газоанализаторов указаны в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Класс прибора | Диапазон измерений, объемная доля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО,% | СО2,% | О2,% | СН, млн-1 |
| 0; I | 0-5 | 0-16 | 0-21 | 0-2000 |
| II | 0-7 | 0-16 | 0-21 | 0-3000 |

Б.1.6 Пределы допускаемой абсолютной (?)  или относительной погрешности (δ) (что больше) измерения объемной доли компонентов для газоанализаторов разных классов должны соответствовать указанным в таблице Б.2.

Таблица Б.2

| Класс | Погрешность | Пределы допускаемой погрешности1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СО2 | О2 | СН |
| 0 | Абсолютная2) | ±0,03 | ±0,5 | ±0,1 | ± 10 |
|  | Относительная | ± 3 % | ± 4 % | ± 3 % | ± 5 % |
| I | Абсолютная2) | ±0,06 | ±0,5 | ±0,1 | ± 12 |
|  | Относительная | ± 4 % | ± 4 % | ± 4 % | ± 5 % |
| II | Абсолютная2) | ±0,2 | ± 1 | ±0,2 | ± 20 |
|  | Относительная | ± 6 % | ± 6 % | ± 6 % | ± 6 % |
| 1) Абсолютная или относительная, что больше. 2) Абсолютная погрешность измерения объемной доли оксида углерода, диоксида углерода и кислорода указана в процентах, объемной доли углеводородов – в миллионных долях. |  |  |  |  |  |

Б.1.7 Газоанализаторы должны обеспечивать измерения с пределами погрешности, указанными в таблице Б.2, при следующих условиях:

Температура окружающего воздуха, °С 	20±5

Относительная влажность воздуха, %	65±15

Атмосферное давление, kПа	101,3 ±1,5

Напряжение питания, B	220 −15+10 %

Б.1.8 Нормы на дополнительные погрешности газоанализаторов, обусловленные изменениями каждой из влияющих величин в должны быть в пределах, установленных стандартами или техническими условиями на газоанализаторы конкретных типов.

Б.1.9 Четырехканальные газоанализаторы должны иметь программное обеспечение, позволяющее рассчитывать коэффициент l по формуле

λ=[CO2]+[CO]2+[O2]+Hcv4⋅3,53,5+[CO][CO2]−Ocv2⋅([CO2]+[CO])1+Hcv4−Ocv2⋅([CO2]+[CO]+(K1⋅[H])), (1)

где 	[CO2], [CO], [O2]	-объемная доля диоксида, оксида углерода и кислорода соответственно, %;

Нcv	- отношение числа атомов водорода к числу атомов углерода в бензине, Нcv=1,7261;

Оcv	- отношение числа атомов кислорода к числу атомов углерода в бензине, Оcv=0,0176;

К1	- поправочный коэффициент для пересчета углеводородов, измеренных инфракрасным методом, на гексан. К1=6·10-4, если сумма углеводородов выражена в объемных долях (млн-1) гексана. Значение К1 может быть уточнено изготовителем прибора;

[CH]	- объемная доля углеводородов в пересчете на гексан,  млн-1.

Б.1.10 Время установления выходного сигнала (показаний) не должно превышать, с:

– 30  -  для каналов измерения СО, СО2 и СН;

– 60  -  для канала измерения О2.

Б.1.11 Газоанализаторы должны быть градуированы по многокомпонентным смесям, содержащим не менее трех компонентов с указанными ниже диапазонами  объемных долей:

- для четырехканальных газоанализаторов:

СО - 0,3% - 5%;

СО2  - 4% - 16%;

СН - 100-2000, млн-1;

О2  - 0,5% -20,9%;

газ-разбавитель – азот или воздух (для смесей, не содержащих кислород);

- для двухканальных газоанализаторов:

СО - 0,5% -7%;

СО2  - 4% - 16 %;

СН - 100-2500 млн-1;

газ-разбавитель – азот или воздух.

Число многокомпонентных смесей, применяемых для градуировки газоанализаторов, установлено инструкциями по их эксплуатации.

Отношение погрешности, с которой установлено содержание компонента в поверочной газовой смеси, к пределу допускаемой основной погрешности газоанализатора должно быть не более 1/3. В обоснованных случаях допускается увеличение отношения до 1/2.

Б.1.12 Допускается применять газоанализаторы, работа которых основана на других принципах действия, соответствующие приведенным выше требованиям.

Б.2 Требования к тахометрам

Тахометры должны обеспечивать измерения в двух минимальных диапазонах частоты вращения коленчатого вала двигателя: от 0 до 1200 мин-1 и от 0 до 6000 мин-1 с погрешностью не более ±2,5% верхнего предела измерений.

Б.3 Требования к измерителям температуры масла

Температура масла должна быть измерена в диапазоне от 20 до 1000С с погрешностью не более ±2,50С.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

ЖУРНАЛ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК АВТОМОБИЛЕЙ

НА СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

| Дата измерения | Модель автомобиля | Реги-стра-цион-ный знак | Ком-плек-тация авто-моби-ля | Содержание вредных выбросов в отработавших газах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лич-ная под-пись | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до регулировки |  |  |  |  | после регулировки |  |  |  |  | по норме |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оксид углерода |  | Углеводо- роды |  | Ко-эф-фи-ци-ент λ | Оксид углерода |  | Углеводо- роды |  | Ко-эф-фи-ци-ент λ | Оксид углерода |  | Углеводо- роды |  | Ко-эф-фи-ци-ент λ |  |  |
|  |  |  |  | nìèí | nпов | nìèí | nпов |  | nìèí | nпов | nìèí | nпов |  | nìèí | nпов | nìèí | nпов |  |  |  |

ÃÎÑÒ Ð

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] International Standard/Recommendation ISO 3930/OIMLR99, Edition 2000 Instruments for measuring vehicle exhaust emissions

УДК 629.436.068: 629.1.056:006.354     ОКС 43.060          Д 24                   ОКП 45 1000

Ключевые слова: автомобили, отработавшие газы, загрязняющие вещества, нормы, оксид углерода, углеводороды, система нейтрализации

Председатель ТК-315					Рошаль Л.Я.

Ответственный секретарь

ТК-315								Иорданская Е.П.

Руководитель разработки					Кунин Ю.И.

1) Определение категорий приведено в соответствии с приложением 7 Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3 документ TRANS/SC.1/WP.29/78/Amend.3)