### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ОСНАЩЕННЫЕ

#### ДВИГАТЕЛЯМИ С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ.

#### ДЫМНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ.

#### НОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРИ ОЦЕНКЕ

## ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Издание официальное

#### ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным  предприятием

"Государственный   научно-исследовательский  институт  автомобильного транспорта" (НИИАТ) Министерства транспорта Российской Федерации

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 315 "Эксплуатация автомобильного транспорта и автотранспортные услуги"

2 ПРИНЯТ  И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России

от...………......200.. г. N ...................................

3 Настоящий стандарт соответствует   “ Соглашению о принятии единообразных условий для периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров “, принятому в Вене в 1997 году, а также требованиям ГОСТ Р 41.24-99 (Правила ЕЭК ООН № 24) "Единообразные предписания, касающиеся: I официального утверждения двигателей с воспламенением от  сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ; II официального утверждения автотранспортных средств в  отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, официально утвержденных по типу конструкции; III официального  утверждения автотранспортных средств с двигателем с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ; IV измерения мощности двигателей с воспламенением от сжатия" в части дымности сертифицированных автомобилей в режиме свободного ускорения.

Стандарт гармонизирован с Директивой 96/96 ЕС "О принятии единообразных предписаний для стран-членов Сообщества в отношении технического надзора транспортных средств и прицепов" в части предельных значений дымности, минимальных требований и процедуры контроля.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

©ИПК Издательство стандартов, 2002

Настоящий стандарт не  может  быть  полностью  или  частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1   Область применения

2   Нормативные ссылки

3   Определения и обозначения .

4   Нормы дымности

5   Методы контроля

Приложение А Характерные  формы графиков зависимости частоты

вращения (n) и дымности (k) от времени(t) за единичный

цикл свободного ускорения

Приложение Б Пересчет значений  k  в  N

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ,ОСНАЩЕННЫЕ

#### ДВИГАТЕЛЯМИ С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ.

#### ДЫМНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ.

#### НОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРИ ОЦЕНКЕ

## ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Motor vehicles, equipped with compression ignition engines.

Visible pollutants.

Norms and methods of the control for estimation of technical condition

________________________________________________________________

Дата введения   2003-07-01

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает нормы и  методы измерения видимых загрязняющих веществ отработавших газов (далее - дымность) в режиме свободного ускорения для автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации, которые оснащены двигателями с воспламенением от сжатия (далее - автомобилей) категорий М1, М2,М3, N1, N2, N3  .

#### НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на  ГОСТ Р 41.24-99 (Правила ЕЭК ООН № 24) Единообразные предписания, касающиеся: I официального утверждения двигателей с воспламенением от  сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ; II официального утверждения автотранспортных средств в  отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, официально утвержденных по типу конструкции;

III официального  утверждения автотранспортных средств с двигателем с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ; IV измерения мощности

двигателей с воспламенением от сжатия.

##### Издание официальное

©         Издательство стандартов, 2003

###### 3  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими  определениями и  обозначениями.

3.1 свободное ускорение: Увеличение оборотов двигателя автомобиля от  минимальной  до максимальной  частоты вращения без внешней нагрузки при перемещении педали управления подачи топлива (далее - педаль) до упора.

3.2 максимальная частота вращения -   пmax, мин-1: Ограниченная регулятором частота  вращения вала двигателя в режиме холостого хода при нажатой до упора педали.

3.3  минимальная частота вращения - пmin, мин-1: Частота вращения вала двигателя в  режиме холостого хода при отпущенной педали.

3.4 дымомер: Прибор, предназначенный  для непрерывного измерения k и N . Требования, которым должен соответствовать дымомер, приведены в приложении 8  ГОСТ 41.24.

3.5 эффективная  база дымомера - L, м:   Длина траектории лучей света при их про-

хождении  через  отработавший  газ,  заполнивший   рабочую  трубу дымомера в условиях

измерения. Значение L определяют в соответствии с разделом 4 приложения 8 ГОСТ 41.24

и указывают на дымомере.

3.6 пробоотборная система:  Устройство для подачи отработавших газов из выпускной трубы автомобиля в измерительную камеру дымомера,  изготовленное в соответствие с  приложением  9  ГОСТ  41.24

3.7 коэффициент поглощения света - k , м-1: Величина дымности, измеренная дымомером по основной шкале индикатора с диапазоном от 0 до ¥.

3.8  коэффициент ослабления света- N, %: Величина дымности, измеренная дымомером по вспомогательной линейной шкале индикатора с диапазоном от 0 до 100.

3.9 дымность отработавших газов в режиме свободного ускорения - kсу, м-1: Максимальная величина коэффициента поглощения света, измеренная в  режиме свободного ускорения.

3.10  предельно  допустимая величина дымности   - kдоп, м-1:  Предельно-

допустимое значение коэффициента поглощения света, установленное для автомобиля в

соответствие с 4.2 или 4.3.

  - расчетное значение коэффициента поглощения света kср,, м-1: Среднее ариф-

метическое  значение четырех последних измерений  в соответствие с 5.4.1 или 5.4.2, кото-

рое принимается за результат измерения.

3.12  обкатка автомобиля:   Пробег автомобиля, установленный предприятием-изго-

товителем   для начального  периода   эксплуатации,  в течение которого должны   выпол-

няться   особые требования, изложенные в инструкции по эксплуатации автомобиля.

3.13 автомобиль, находящийся в эксплуатации: АТС, прошедший регистрацию в установленном порядке.

4  НОРМЫ ДЫМНОСТИ

4.1  Основным нормируемым параметром дымности является коэффициент поглощения света  k,  вспомогательным - коэффициент ослабления света  N.  Пересчет  k  в N  для дымомера с L , равной 0,43 м, приведен в приложении А.

.       4.2  Дымность автомобилей в режиме свободного ускорения не должна превышать:

- предельно-допустимое значение коэффициента поглощения света kдоп,  указанное предприятием-изготовителем в знаке официального утверждения и нанесенное на двигатель/автомобиль в соответствие с приложением 3 ГОСТ Р 41.24 (Правила ЕЭК ООН № 24) для обкатанных автомобилей;

- более чем на 0,5м-1  предельных значений kдоп , указанных  в знаке официального утверждения, для необкатанных автомобилей .

4.3  Дымность  kдоп автомобилей, не имеющих знак официального утверждения, не должна превышать в режиме свободного ускорения следующих значений:

2,5 м-1  - для двигателей без наддува;

3,0 м-1 - для двигателей  с наддувом.

5  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1  Условия проведения испытаний

5.1.1  Испытания проводят  при температуре окружающего воздуха от 0 до 35оС и  давлении атмосферного  воздуха от  92 до 105  кПа.

5.1.2   Система выпуска, включая  систему очистки отработавших газов от загрязняющих веществ, не должна  иметь повреждений и быть недоукомплектованной.

5.2  Требования к измерительной аппаратуре и пробоотборной системе

5.2.1 Для измерения k и N  следует применять дымомер,  соответствующий требованиям приложения 8 ГОСТ Р 41.24.

5.2.2  Для измерения температуры  масла  в  поддоне картера двигателя следует применять термометр с диапазоном  0 - 100о С и погрешностью измерений  не более ±2,5 %  от верхнего предела измерений.

5.2.3  Для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя следует применять тахометр с диапазоном  0 - 6000 мин-1 и  погрешностью измерений не более  ±2,5 % от верхнего предела измерений.

5.2.4  Применяемые при испытаниях средства измерений должны быть поверены в установленном порядке и иметь действующие свидетельства о поверке.

5.2.5  Для подвода отработавших газов из выпускной трубы автомобиля в измерительную камеру дымомера следует использовать пробоотборную систему, обеспечивающую отсутствие утечек газов и подсоса воздуха.  Пробоотборная  система должна соответствовать  требованиям приложения 9  ГОСТ Р 41.24.

5.3  Подготовка к измерениям

5.3.1 Устанавливают датчики температуры масла, охлаждающей жидкости и частоты вращения.

5.3.2 Для определения температуры моторного масла или охлаждающей жидкости двигатель запускают и прогревают, используя нагрузочные режимы или многократное повторение циклов свободного ускорения. Температура должна быть в пределах, установленных предприятием-изготовителем, но не ниже 60о С.

Продолжительность работы прогретого двигателя в режиме холостого хода перед началом измерений должна быть не более 5 мин.

5.3.3 Измеряют значения  пmin   и   пmax , которые должны быть в пределах,  установленных  предприятием-изготовителем.

5.3.4 Подготовку к измерению  дымности  на  неподвижно стоящем автомобиле проводят в следующей последовательности:

- заглушают двигатель (при его работе);

- затормаживают автомобиль стояночной тормозной системой;

- устанавливают противооткатные упоры   под колеса ведущих мостов (для автобусов  категории М3 и грузовых автомобилей категорий  N2 , N3 );

- устанавливают зонд для отбора отработавших газов из выпускной трубы в дымомер;

- запускают двигатель;

- устанавливают рычаг переключения передач (избиратель передач для автомобилей с автоматической коробкой передач – селектор) в нейтральное положение и включают сцепление.

Примечание - При измерении дымности в помещении  необходимо  обеспечить вентиляцию этого помещения.

5.4  Измерение дымности

5.4.1 Измерение дымности в режиме свободного ускорения проводят в следующей последовательности:

- при работе двигателя в режиме холостого хода на пmin равномерно перемещают педаль за 0.5-1.0 с до упора. Держат педаль в этом положении 2 - 3 с. Отпускают педаль и через 8 - 10 с приступают к выполнению следующего цикла;

- циклы свободного ускорения повторяют не менее шести раз;

- измеряют  значения  kсу, на  последних  четырех  циклах  свободного  ускорения  по максимальному показанию дымомера;

- измеренные значения  kсу, считают достоверными , если четыре последовательных значения не образуют убывающей зависимости и располагаются в зоне шириной 0,25 м-1;

- определяют среднее арифметическое значение четырех последних измерений kср, которое принимается за результат измерения

График изменения частоты вращения (n) и дымности (k) в процессе цикла свободного ускорения приведен в приложении Б.

5.4.2 Дымность автомобилей с  раздельной  выпускной системой  измеряют в каждой выпускной трубе. За результат измерения принимают максимальное значение среднего арифметического kср , полученное в одной из выпускных труб.

Приложение А

( cправочное)

#### Пересчет значений k в N

(для дымомера с L , равной 0,43 м)

| k,м-1 N, % | 0,0 0,0 | 0,1 4 | 0,2 8 | 0,3 11 | 0,4 15 | 0,5 20 | 0,55 21 | 0,6 23 | 0,65 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k,м-1 N, % | 0,7 26 | 0,75 28 | 0,8 29 | 0,85 31 | 0,9 32 | 0,95 34 | 1,0 35 | 1,05 36 | 1,1 38 |
| k,м-1 N, % | 1,15 39 | 1,2 40 | 1,25 42 | 1,3 43 | 1,35 44 | 1,4 45 | 1,45 46 | 1,5 47 | 1,55 49 |
| k,м-1 N, % | 1,6 50 | 1,65 51 | 1,7 52 | 1,75 53 | 1,8 54 | 1,85 55 | 1,9 56 | 1,95 57 | 2,0 58 |
| k,м-1 N, % | 2,05 59 | 2,1 59,5 | 2,15 60 | 2,2 61 | 2,25 62 | 2,3 63 | 2,35 64 | 2,4 64,4 | 2,45 65 |
| k,м-1 N, % | 2,5 66 | 2,55 67 | 2,6 67,3 | 2,65 68 | 2,7 69 | 2,75 69,3 | 2,8 70 | 2,85 71 | 2,9 71,3 |
| k,м-1 N, % | 3,0 72,5 | 3,05 73 | 3,1 73,6 | 3,15 72 | 3,2 75 | 3,25 75,3 | 3,3 76 | 3,35 76,3 | 3,4 77 |
| k,м-1 N, % | 3,45 77,3 | 3,5 78 | 3,55 78,3 | 3,6 79 | 3,65 79,2 | 3,7 80 | 3,75 80,1 | 3,8 80,5 | 3,85 81 |
| k,м-1 N, % | 3,9 81,3 | 3,95 81,7 | 4,0 82 | 4,05 82,5 | 4,1 83 | 4,15 83,3 | 4,2 83,7 | 4,25 84 | ¥ 100 |

Примечание: Пересчет значений N в k  производят по формуле:

где k - коэффициент поглощения света, м-1;

L - эффективная база дымомера, м.

N  -коэффициент ослабления света,%.

Приложение Б

(справочное)

Характерные  формы графиков зависимости частоты вращения (n) и

дымности (k) от времени (t) за единичный цикл свободного ускорения

n,

k                                       1                                                                      2

nmax

kсу

nmin

t

tсу

а                                     tнпу                                       txx                                 б

to

1 - частота вращения коленчатого вала двигателя (n);

2 – дымность отработавших газов двигателя (k);

nmin - минимальная частота вращения;

nmax - максимальная частота вращения;

tо - общее время одного цикла свободного ускорения (12 -15 с);

tсу - время свободного ускорения от  пmin  до  пmax  (1 - 2 с);

tнпу - время нажатой до упора педали (2 - 3 с);

tхх - время работы на  пmin  (8 - 10 с);

kсу  максимальное значение дымности в режиме свободного  ускорения.

а - начало 1-го цикла свободного ускорения;

б - окончание 1-го и начало 2-го цикла свободного ускорения.

_____________________________________________________________________________

УДК	502.3:006.354			ОКС	43.060.		Д 24		ОКП 45 6132

13.040.50		Т 58

Ключевые слова: автомобиль, двигатель с воспламенением от сжатия, дымность отработавших газов, нормы дымности, методы измерения дымности

_______________________________________________________________________________

Председатель ТК-315						Рошаль Л.Я.

Ответственный секретарь ТК-315					Иорданская Е.П.

Руководитель разработки						Парфёнов Е.В.